VOCE DI CAPITOLATO

Giardino pensile estensivo

Fornitura e posa in opera di guaina anti-radice. Per una protezione supplementare delle impermeabilizzazioni si consiglia la posa di un geotessuto (TNT = Tessuto Non Tessuto) di 200 g/m2.

Fornitura e posa di Iglu’® green roof riserva, prodotto in ALAPLEN® CV30 e resistente alle sostanze organiche, che funge da strato di accumulo e drenante.

Riempimento di Iglu’® green roof riserva per uno spessore di 2 cm sopra il raso dell’elemento, con pomice o lapillo vulcanico, granulometria 10 – 12 mm, ad elevato potere di assorbimento d’acqua.

Posa di geotessuto (TNT = Tessuto Non Tessuto) di 150 g/m2 come strato filtrante e di separazione tra il materiale di riempimento e il substrato.

Substrato per uno spessore variabile tra 8 e 20 cm.

Realizzazione di eventuale impianto di irrigazione.

Giardino pensile intensivo

Fornitura e posa in opera di guaina anti-radice. Per una protezione supplementare delle impermeabilizzazioni si consiglia la posa di un Geotessuto (TNT = Tessuto Non Tessuto) di 200 g/m2.

Fornitura e posa di Iglu’® green roof dispersion, prodotto in ALAPLEN® CV30 e resistente alle sostanze organiche, che funge da strato di accumulo e drenante.

Riempimento di Iglu’® green roof dispersione per uno spessore di 2 cm sopra il raso dell’elemento, con pomice o lapillo vulcanico, granulometria 10 – 12 mm, ad elevato potere di assorbimento d’acqua.

Posa di geotessuto (TNT = Tessuto Non Tessuto) di 150 g/m2 come strato filtrante e di separazione tra il materiale di riempimento e il substrato.

Substrato per uno spessore variabile tra 20 e 150 cm.

Realizzazione di impianto di irrigazione ad hoc.