VOCE DI CAPITOLATO SISTEMA ATLANTIS

Realizzazione di vespaio aerato per una altezza totale di ______ cm mediante fornitura e posa in opera di casseforme in plastica riciclata tipo Sistema Atlantis della Daliform Group costituito da casseri modulari posati in opera a secco per la rapida formazione, a secco, di una piattaforma pedonabile autoportante sopra cui eseguire la gettata di calcestruzzo di C25/30 per il riempimento del cassero fino alla sua sommità (a raso) e di una soletta superiore di ______ cm armata con rete elettrosaldata Ø ______ cm di maglia ___ x ___ cm, livellata e tirata a frattazzo.

Il sistema Atlantis 50 dovrà essere composto da cassaforma in plastica riciclata tipo Iglù® a calotta convessa di dimensioni di 50x50 cm, di h 16 cm e sostenuta da tubi Ø110 mm, di h ______ cm, completi di piedino a bicchiere con incastro a baionetta, calpestabili a secco garantendo una resistenza allo sfondamento di 200 kg in corrispondenza del centro dell’arco mediante pressore di dimensioni 8 x 8 cm.

oppure

Il sistema Atlantis 71 dovrà essere composto da cassaforma in plastica riciclata tipo Iglù® a calotta convessa di dimensioni di 71x71 cm, di h 15 cm e sostenuta da tubi Ø125 mm (Ø110mm o Ø140mm), di h ______ cm, completi di piedino a bicchiere con incastro a baionetta, calpestabili a secco garantendo una resistenza allo sfondamento di 150 in corrispondenza del centro dell’arco mediante pressore di dimensioni 8 x 8 cm.

oppure

Il sistema Atlantis 100 dovrà essere composto da cassaforma in plastica riciclata tipo Iglù® a calotta convessa di dimensioni di 100x100 cm, di h 12 cm e sostenuta da tubi Ø110 (o Ø160) mm, di h ______ cm, completi di piedino a bicchiere con incastro a baionetta, calpestabili a secco garantendo una resistenza allo sfondamento di 200 kg in corrispondenza del centro dell’arco mediante pressore di dimensioni 8 x 8 cm.

Il sistema Atlantis sarà provvisto dei relativi accessori quali “Timpano”, “Mensola” e “Angolare” per l’occlusione e la compensazione laterale, da calcolarsi e quantificarsi in ragione della conformazione dell’area di intervento.

Le casseforme in plastica riciclata tipo Iglù® per la formazione del sistema Atlantis, devono essere prodotte in “ALAPLEN® CP30” non devono rilasciare sostanze inquinanti, devono essere corredate da Certificato di Conformità Ambientale e prodotte da Azienda Certificata secondo le Norme Internazionali UNI EN ISO 9001 (Qualità), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Sicurezza) e SA 8000 (Responsabilità Sociale).

La ditta fornitrice delle casseforme tipo Iglù®, per la formazione del sistema Atlantis dovrà fornire, scheda tecnica e di sicurezza del prodotto nonché del granulo impiegato “ALAPLEN® CP30” ed esibire certificazione di prodotto approvato da ente membro EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Compresi accessori, sfridi, tagli, ed ogni altro onere: ______  /m2 ______