VOCI DI CAPITOLATO COFFRARGILE

Realizzazione di una soletta sopraelevata di spessore totale pari a ______ cm, con una sottostante intercapedine, il cui scopo è quello di contrastare i rigonfiamenti ed i ritiri del sedime di fondazione dovuti alle particolari caratteristiche meccaniche dei terreni argillosi, mediante fornitura e posa in opera di casseforme in plastica riciclata tipo Coffrargile e di elementi tipo Beton Up della Daliform Group per la rapida formazione, a secco, di una piattaforma pedonabile autoportante sopra cui eseguire una gettata di calcestruzzo, avente classe di resistenza minima C25/30, per la realizzazione della soletta sopraelevata e armata in modo tale da reggere i carichi previsti in progetto, livellata e tirata a frattazzo.

Le casseforme tipo Coffrargile devono essere, a calotta convessa, di dimensioni di 50x50 cm, ed altezza pari a

h _______ cm, in appoggio unicamente su piedi tronco conici e possedere, a secco, una resistenza allo sfondamento di 150 kg in corrispondenza del centro dell’arco mediante pressore di dimensioni 8 x 8 cm.

La cassaforma in plastica riciclata tipo Coffrargile deve essere prodotta in “ALAPLEN® CP30”, non deve rilasciare sostanze inquinanti, deve essere corredata da Certificato di Conformità Ambientale e prodotta da Azienda Certificata secondo le Norme Internazionali UNI EN ISO 9001 (Qualità), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001  (Sicurezza) e SA 8000 (Responsabilità Sociale).

La ditta fornitrice delle casseforme Coffrargile dovrà inoltre esibire certificazione di prodotto approvato da ente membro EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Compresi accessori, sfridi, tagli, ed ogni altro onere:	 ______  /m2 ______