VOCE DI CAPITOLATO U-BOOT SILENCE

Realizzazione dell’isolamento acustico dei solai tipo “U-Boot Beton®” dai rumori da calpestio e aerei, realizzato con la tecnica del “pavimento galleggiante” mediante l’impiego del manto fonoisolante “U-Boot Silence” della Daliform Group, realizzato in polietilene reticolato chimico poliolefinico a celle chiuse al 100%, densità 35 Kg/m3, spessore 8 mm, a basso modulo elastico, colore giallo. Il prodotto viene fornito in rotoli da H 1,5 m x L 60 m. La posa deve essere effettuata per accostamento delle teste dei lembi laterali e sigillatura dei giunti mediante applicazione dell’apposita striscia adesiva “Rotocell AD”. Il manto deve essere perfettamente sovrapposto all’apposita fascia di tamponamento perimetrale “Superfascia AD”. Lo strato sul quale va disteso il prodotto dovrà essere perfettamente asciutto, pulito e privo di asperità.

Successivamente al di sopra dell’isolante verrà gettato un massetto armato, di almeno 4 cm di spessore, sul quale verrà poi realizzata la pavimentazione prevista. L’eccedenza del materiale isolante presente lungo il perimetro verrà rifilata solo a pavimento ultimato mascherato con l’applicazione del battiscopa che dovrà risultare staccato dal pavimento al fine di non determinare “ponti acustici”.