VOCI DI CAPITOLATO EOLO

Realizzazione di vespaio aerato mediante fornitura e posa in opera di casseforme in plastica riciclata tipo Eolo della Daliform Group per la rapida formazione, a secco, di una piattaforma pedonabile autoportante sopra cui eseguire la gettata di calcestruzzo (classe di resistenza minima C25/30) per il riempimento del cassero fino alla sua sommità (a raso) e di una soletta superiore di ______ cm armata con armatura di diametro Ø ______ cm di maglia ___ x ___ cm, livellata e tirata a frattazzo.

Le casseforme tipo Eolo dovranno avere dimensioni di 50 x 50 cm (in interasse) e 27 cm di altezza, foggia convessa in appoggio unicamente sui quattro piedi laterali per garantire massima ventilazione e ugelli di 6 cm di altezza per garantire la realizzazione di pavimenti forati per la distribuzione e diffusione di aria in impianti di compostaggio, stabilizzazione rifiuti, impianti di deodorizzazione e magazzini alimentari.

Le casseforme tipo Eolo possiede a secco una resistenza allo sfondamento di 150 kg in corrispondenza del centro della cupola mediante pressore di dimensioni 8 x 8 cm.

La cassaforma in plastica riciclata tipo Eolo deve essere prodotta in “ALAPLEN® CP30”, non deve rilasciare sostanze inquinanti, deve essere corredata da Certificato di Conformità Ambientale e prodotta da Azienda Certificata secondo le Norme Internazionali UNI EN ISO 9001 (Qualità), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Sicurezza) e SA 8000 (Responsabilità Sociale). La ditta fornitrice delle casseforme Eolo dovrà fornire, scheda tecnica e di sicurezza del prodotto nonché del granulo impiegato “ALAPLEN® CP30” ed esibire certificazione di prodotto approvato da ente membro EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Al metro quadrato €_______________________________________