Cahier des charges IGLU’®

Réalisation d’un vide sanitaire aéré pour une hauteur totale de ______ cm avec fourniture et pose de coffrages en plastique recyclé type Iglù® de la Daliform Group pour la formation rapide, à sec, d’une plateforme de passage, autoportante, sur laquelle réaliser le coulage de béton armé de C25/30 pour le remplissage du coffrage jusqu’à son sommet (à ras) et d’une dalle supérieure de ______ cm armée avec treillis soudé HA ______ mm de maille ___ x ___ cm, nivelée et talochée.

Les coffrages type Iglù® devront avoir des dimensions, en entre-axe, de 50 x 50 cm (ou bien 57,8x57,8 ou 71x71 cm) et ______ cm de hauteur; poser uniquement sur les quatre pieds latéraux pour garantir une ventilation maximale et faciliter le passage des usagers; posséder à sec une résistance à l’effondrement de 150 kg sur l’arc entre pieds contigus moyennant presseur de 8 x 8 cm de dimension; système d’union et tenue à sec moyennant débordement à “double arc contraire”; croix plate et en relief sur la partie supérieure de la coupole pour le correct positionnement de la grille dans le jet de béton.

Le coffrage en plastique recyclé de type Iglù® doivent être produits en “ALAPLEN® CP30”, ne doit pas libérer de substances polluantes, il doit être accompagné du Certificat de Conformité Environnementale et produit par une Entreprise Certifiée selon les Normes Internationales UNI EN ISO 9001 (Qualité), UNI EN ISO 14001 (Environnement); UNI EN ISO 45001 (Sécurité) et SA 8000 (Responsabilité Sociale).

Le fournisseur des coffrages Iglù®, devra présenter la fiche technique et la fiche de sécurité pour du produit, ainsi que le granule utilisé “ALAPLEN® CP30” et devra en outre présenter la certification de produit approuvé par un organisme membre du EOTA (European Organisation for Technical Approvals) et l’Avis Technique du CSTB.

Comprenant les accessoires, copeaux, coupes, et tout autre frais :	 ______  /m2 ______

Cahier des charges IGLU’® PLUS

Réalisation d’un vide sanitaire aéré pour une hauteur totale de ______ cm avec fourniture et pose de coffrages en plastique recyclé type Iglù® Plus de la Daliform Group pour la formation rapide, à sec, d’une plateforme de passage, autoportante, sur laquelle réaliser le coulage de béton armé de C25/30 pour le remplissage du coffrage jusqu’à son sommet (à ras) et d’une dalle supérieure de ______ cm armée avec treillis soudé HA ______ mm de maille ___ x ___ cm, nivelée et talochée.

Les coffrages type Iglù® Plus devront avoir des dimensions, en entre-axe, de 50 x 50 cm et ______ cm de hauteur, poser uniquement sur les quatre pieds latéraux pour garantir une ventilation maximale et faciliter le passage des usagers, posséder à sec une résistance à l’effondrement de 200 kg sur toute portion de la calotte moyennent  presseur de 8 x 8 cm de dimension.

Le coffrage en plastique recyclé de type Iglù® Plus doivent être produits en “ALAPLEN® CP30”, ne doit pas libérer de substances polluantes, il doit être accompagné du Certificat de Conformité Environnementale et produit par une Entreprise Certifiée selon les Normes Internationales UNI EN ISO 9001 (Qualité), UNI EN ISO 14001 (Environnement); UNI EN ISO 45001 (Sécurité) et SA 8000 (Responsabilité Sociale).

Le fournisseur des coffrages Iglù® Plus, devra présenter la fiche technique et la fiche de sécurité pour du produit, ainsi que le granule utilisé “ALAPLEN® CP30” et devra en outre présenter la certification de produit approuvé par un organisme membre du EOTA (European Organisation for Technical Approvals) et l’Avis Technique du CSTB.

Comprenant les accessoires, copeaux, coupes, et tout autre frais :	 ______  /m2 ______